## Výzva k podání nabídky –

## „VDJ Týnec, obnova oplechování a nátěrů“

# I. Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ zadavatele:			49455168

DIČ zadavatele:		CZ49455168

Právní forma:			akciová společnost

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních:		Milan Vojta, MBA, MA, pověřený vedením společnosti

Kontaktní osoba

ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení

II. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

1)  Předmětem plnění je realizace obnovy střešního pláště a nátěrů vodojemu Týnec, která zahrnuje:

- demontáž střešního pláště, tepelné izolace a stávajících nosných prvků pláště včetně snesení a odvozu na skládku

- montáž nového pláště z hliníkového plechu tl. 0,8 mm včetně tepelné izolace, nátěry ocelových prvků střechy

- očištění starého nesoudržného nátěru vysokotlakem min 250 barů, úroveň čištění St2 (důkladné ruční a mechanizované čištění), odmaštění + následný oplach vodou, 1 nátěr dvoukomponentním epoxidovým nátěrem tl. 100 μm, druhý nátěr dvoukomponentním PU nátěrem UV stabilním – polo matný RAL 7001 tl. 40 μm - nátěr hlavní nohy a podpěrných nohou, vnitřek hlavní nohy včetně plošin a žebříků a také nátěr ochozu a konstrukce stropu

2) doba plnění:

zahájení:	               1. 4.  2022 – resp. od podpisu smlouvy o dílo

ukončení:                  30. 9.  2022

3) místo plnění:                                   areál VDJ Týnec, parc. č. 1163/2, 1163/15 v k.ú. Týnec

4) způsob plnění: 		           jedenkrát

Požadavky na realizaci díla:

Zhotovitel zajistí:

Realizaci díla dle předloženého rozpočtu

Další podmínky veřejné zakázky:

- Veškerá činnost bude prováděna za provozu zařízení, odstávky jsou možné pouze krátkodobé a to po odsouhlasení vedoucím provozního střediska 03 Břeclav

- Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci vybouraných hmot

- Veškerý odpad bude při demontáži a dočasném uskladnění v areálu objednatele bezpečně uskladněn zejména před poryvy větru

- U veškerých použitých materiálů, které budou v přímém styku s pitnou vodou, budou doloženy doklady o zdravotní bezpečnosti výrobku pro styk s pitnou vodou

- Doklady o ekologické likvidaci odpadu

V rámci realizace budou dodrženy požadavky příslušných ČSN, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

III. Obsahové členění nabídky

Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:

3.1 Vyplněnou přílohu č. 1 – „výkaz výměr“, která bude následně přílohou smlouvy o dílo s vybraným

uchazečem, v této příloze budou vyplněny požadované údaje

  - Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu.

IV. Místo, lhůta a způsob podávání písemných nabídek

a) Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.pdf prostřednictvím profilu zadavatele na následující webové adrese:

https://zakazky.vak-bv.cz/

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že pro využití všech možností profilu zadavatele a to zejména pro účely podání nabídky i pro provádění jakýchkoliv dalších úkonů prostřednictvím tohoto elektronického nástroje je potřeba provést registraci dodavatele.

Podávání nabídek poštou se již neakceptuje.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu s plněním s DPH.

Nabídka, která bude doručena zadavateli po uvedené lhůtě pro podání nabídek, se uchazeči nevrací. Nebude otevřena a hodnocena a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

b) Lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen předložit nabídku nejpozději do 18/3  2022 do 13,00 hod.

V. Kritéria a způsob hodnocení:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – tj. nabídková cena.

VI. Obchodní podmínky:

Uchazeč bude povinen akceptovat obchodní podmínky uvedené ve smlouvě o dílo, která je součástí této výzvy.

Dodavatel přejímá závazek, že předmět zakázky bude po dobu 60 měsíců způsobilý pro použití ke smluvenému účelu.

Nebezpečí škod na majetku přechází na zadavatele okamžikem řádného převzetí stavby v místě určení zadavatelem (tj. místo realizace).

VII. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

a) Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

b) Zadavatel si vyhradil právo změnit podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu do konce lhůty pro podání nabídek.

c) Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů souvisejících s účastí na veřejné zakázce.

d) Pověří-li uchazeč zastupováním na základě plné moci jinou osobu, pak tato plná moc s rozsah pravomocí udělených tomuto zástupci, bude nedílnou součástí nabídky.

e) Případné dotazy k veřejné zakázce zodpoví vedoucí investičního útvaru - Ing. Antonín Hrabal,        e-mail: hrabal@vak-bv.cz, tel: 731 517 566. Případné dotazy zasílejte přes E-ZAK.

Předpoklad prohlídky staveniště  - možno umožnit prohlídku místa plnění po předchozí telefonické domluvě

___________________________________________________________________

V Břeclavi dne: 28/2 2022

za zadavatele: 							…………………………………………

Milan Vojta, MBA, MA

pověřený vedením společnosti